- 锻造技术训练安全操作规程

1．进入训练场地要听从指导教师安排，安全着装，认真听讲，仔细观摩，严禁嬉戏打闹，保持场地干净整洁。

2．学生必须在掌握相关设备和工具的正确使用方法，征得指导教师同意后，才能进行操作；严禁私自操作设备。

3．手工锻造操作时，应检查锤把是否牢固，并检查周围是否有人和障碍物,防止伤人和出事故。

4．大锤操作者应斜对掌钳者站立，听从掌钳者指挥，以免发生意外。

5．拿取工件要使用钳子，严禁徒手触摸训练场地内的各种工件，以免被烫伤。

6．砧面上不允许积存氧化皮，禁止用手清除，勿使砧面粘上油或水渍。

7．垛切工件时应朝向没人的方向，或让周围人员避开，以防料头飞出伤人。

8．操作空气锤时只允许一人在教师指导下操作，其他学生应在距机器1.5米以外的地方观摩，不得靠近机器。不能空击锤砧，不允许锻打过烧或已冷却的金属。

9．锻后的工件和料头要摆放到指定的位置，不准乱扔乱放。

10．训练结束关闭设备电源，将工具摆放整齐，清理好场地卫生。