- 焊接技术训练安全操作规程

1．进入训练场地要听从指导教师安排，安全着装，认真听讲，仔细观摩，严禁嬉戏打闹，保持场地干净整洁。

2．学生必须在掌握相关设备和工具的正确使用方法后，才能进行操作。不得私自乱动场地内的电器开关及其它物品。

3．焊接操作前要检查电器线路是否完好，外壳接地是否牢固，检查周围环境，不能有易燃易爆物品。

4．操作时必须佩戴防护用具，以免弧光灼伤眼睛和皮肤。

5．电焊钳不准放于工作台上，以免短路烧毁。

6．用小锤敲击焊缝去除熔渣时要当心，防止渣皮溅入眼睛。

7．氧气瓶严禁与油污接触，不能强烈振动，以免爆炸。

8．气焊操作时，必须由指导教师调整好后，指挥学生现场操作，严禁学生私自操作。

9．严禁烟火，严禁用手触摸焊后工件，防止烫伤。

10．焊后的工件要摆放到指定的位置，不准乱扔乱放。

11．训练结束后要关闭电源，将工具摆放整齐，清理好场地卫生。