# 钳工技术训练安全操作规程

1．进入训练场地要听从指导教师安排，安全着装，认真听讲，仔细观摩，严禁嬉戏打闹，保持场地干净整洁。

2．学生必须在掌握相关设备和工具的正确使用方法后方能操作。

3．进行划线操作时，工件及工具要轻拿轻放，以防损坏平板。

4．加工操作前应检查手锤或锉刀等工具的手柄安装是否牢固。

5．操作时工件必须按要求牢固地装夹在台钳上，而且必须有足够的夹持部分。

6．用手锯锯割材料时，用力要均匀，不能重压或强扭，接近锯断时用力要小而慢。

7．进行錾削操作时，应注意手锤挥动方向及錾削方向，临近凿断适应轻轻锤击，以免断片飞出伤及他人。

8．使用钻床进行钻削操作时，必须有指导教师现场指导，严禁私自操作。

9．调整钻床转速时必须先停车，然后转动变速手柄。

10．钻削工件必须牢固地装夹在台钳中或用压板固定在工作台上，严禁止用手握持工件进行钻削。

11．钻孔时用力要均匀，并注意排屑，将要钻通时，应减小进给量。

12．装配练习时，应遵守正确的安装工艺，不准野蛮操作。

13．训练结束关闭电源，将工具摆放整齐，清理好场地卫生。