# 刨削技术训练安全操作规程

1．进入训练场地要听从指导教师安排，安全着装，认真听讲，仔细观摩，严禁嬉戏打闹，保持场地干净整洁。

2．学生必须在掌握相关设备和工具的正确使用方法后，才能进行操作。

3．学生应在指定的机床上操作训练，不得乱动其它设备。

4．应根据工件的材料和加工要求适当选择切削用量及走刀量。

5．开动刨床前应检查工作台面前后有无障碍物，滑枕前后切勿站人。

6．工件及刨刀应装夹牢固，刀头不易伸出刀架过长。

7．刨削前根据工件调试刨削行程，不得在开车时调整。

8．滑枕运动时不得用手触摸刨刀和工件，不得在刨刀的正面迎头观看刨削过程。

9．设备上不准存放夹具、量具、工件及刀具等物品。

10．训练结束后关闭电源，擦净机床，在指定部位加注润滑油，各部件调整到正常位置，将场地清扫干净。