# 铣削技术训练安全操作规程

1．进入训练场地要听从指导教师安排，安全着装，认真听讲，仔细观摩，严禁嬉戏打闹，保持场地干净整洁。

2．学生必须在掌握相关设备和工具的正确使用方法后，才能进行操作。

3．装铣刀时应将刀杆擦拭干净，铣削前检查刀具运转方向及工作台进给方向是否正确。

4．开动机床前要检查机床各操作手柄位置是否正确，工件及刀具是否夹持牢固，切削用量选择应适当。

5．加工过程中，不准用手触摸运动的工件和刀具，不要站在切屑飞出的方向，不准用手直接去清理切屑，不得擅自离开工作岗位。

6．时用分度头分度时，必须等铣刀完全离开工件后，才能转动分度头手柄。

7．铣床自动走刀行程挡块要调整准确，不得任意松动。

8．设备上不准存放夹具、量具、工件、刀具等物品。

9．训练结束关闭电源，擦净机床，在指定部位加注润滑油，各部件调整到正常位置，将场地清扫干净。