2007年全国大学生电子设计竞赛试题

积分式直流数字电压表（G题）

【高职高专组】

一、任务

在不采用专用A/D转换器芯片的前提下，设计并制作积分型直流数字电压表。

二、要求

1．基本要求

（1）测量范围：10mV～2V

（2）量程：200mV，2V

（3）显示范围：十进制数0～1999

（4）测量分辨率：1mV（2V档）

（5）测量误差：≤±0.5％±5个字

（6）采样速率：≥ 2次/秒

（7）输入电阻：≥1M

（8）具有抑制工频干扰功能

2．发挥部分

（1）测量范围：1mV～2V

（2）量程：200mV，2V

（3）显示范围：十进制数0～19999

（4）测量分辨率：0.1mV（2V档）

（5）测量误差：≤±0.05％±5个字

（6）具有自动校零功能

（7）具有自动量程转换功能

（8）其他

三、说明

在电路中应有可测得积分波形的测试点。

四、评分标准

|  | 项 目 | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 设计 报告 | 系统方案 | 4 |
|  | 理论分析与计算 | 3 |
|  | 电路与程序设计 | 4 |
|  | 测试方案与测试结果 | 5 |
|  | 设计报告结构及规范性 | 4 |
|  | 总分 | 20 |
| 基本要求 | 实际制作完成情况 | 50 |
| 发挥 部分 | 完成第（1）项 | 4 |
|  | 完成第（3）项 | 3 |
|  | 完成第（4）项 | 2 |
|  | 完成第（5）项 | 20 |
|  | 完成第（6）项 | 8 |
|  | 完成第（7）项 | 8 |
|  | 其他 | 5 |
|  | 总分 | 50 |