2007年全国大学生电子设计竞赛试题

信号发生器（H题）

【高职高专组】

一、任务

设计并制作一台信号发生器，使之能产生正弦波、方波和三角波信号，其系统框图如图1所示。

信号发生

参数调整

稳压电源

信号输出

输出信号

图1 信号发生器系统框图

二、要求

1．基本要求

（1）信号发生器能产生正弦波、方波和三角波三种周期性波形；

（2）输出信号频率在100Hz～100kHz范围内可调, 输出信号频率稳定度优于10-3；

（3）在1k负载条件下，输出正弦波信号的电压峰-峰值Vopp在0～5V范围内可调；

（4）输出信号波形无明显失真；

（5）自制稳压电源。

2．发挥部分

（1）将输出信号频率范围扩展为10Hz～1MHz，输出信号频率可分段调节：在10Hz～1kHz范围内步进间隔为10Hz；在1kHz～1MHz范围内步进间隔为1kHz。输出信号频率值可通过键盘进行设置；

（2）在50负载条件下，输出正弦波信号的电压峰-峰值Vopp在0～5V范围内可调，调节步进间隔为0.1V，输出信号的电压值可通过键盘进行设置；

（3）可实时显示输出信号的类型、幅度、频率和频率步进值；

（4）其他。

三、说明

设计报告正文应包括系统总体框图、核心电路原理图、主要流程图和主要的测试结果。完整的电路原理图、重要的源程序和完整的测试结果可用附件给出。

四、评分标准

|  | 项目 | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 设计 报告 | 系统方案 | 4 |
|  | 理论分析与计算 | 2 |
|  | 电路与程序设计 | 6 |
|  | 测试方案与测试结果 | 4 |
|  | 设计报告结构及规范性 | 4 |
|  | 总分 | 20 |
| 基本 要求 | 实际制作完成情况 | 50 |
| 发挥 部分 | 完成第（1）项 | 23 |
|  | 完成第（2）项 | 13 |
|  | 完成第（3）项 | 9 |
|  | 其他 | 5 |
|  | 总分 | 50 |